## 被评价企业简介

麒麟煤化工三厂厂址位于云南省曲靖市麒麟区越州镇新田村委会辖区，地理坐标东经103°89′56.78"，北纬25°29′44.37"。厂址所在地距曲靖市区约32km，西侧距越州镇1.2km、西侧距曲陆高速5km、东侧距麒师高速7km、距贵昆铁路曲靖站35km，距南昆铁路陆良召夸站45km，交通便利。

### 一、基本情况

企业名称：云南曲靖麒麟煤化工有限公司

住    所：云南省曲靖市麒麟区越州工业发展基地

注册资本：叁亿肆仟伍佰肆拾柒万叁仟元整

法人代表：赵应明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2005年4月28日

营业期限：2005年4月28日至2025年4月28日

统一社会信用代码：9153030077268510XC

经营范围：捣固冶金焦、铸造焦、洗精煤及其副产品；煤焦油，苯及苯的同系物，硫磺及硫铵；本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出的商品及技术除外），出口本企业自产的焦炭、化产品及硫铵，进出企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 二、主要建设内容

云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂120万t/a焦化生产线项目焦炉炉型选用XY5554C型，双联下喷、复热式、废气循环、侧装煤捣固焦炉，炭化室高度5.5m，炭化室平均宽度500mm，炉组规模2×65孔。配套建设备煤（上料、配煤、破碎系统）、炼熄焦、筛贮焦、冷鼓电捕、硫铵、蒸氨、洗脱苯和脱硫及硫回收等工艺装置及空压站、循化水站、化验室、污水处理站、焦制样间、锅炉供热、变配电所等辅助生产设施。现已形成集洗煤、炼焦、焦炉煤气深加工为一体的资源综合利用的循环经济型综合企业。拥有符合国家产业政策的捣固焦炉生产装置和相配套的洗煤系统、备煤系统、煤气冷鼓系统、脱硫及硫回收系统、硫铵系统、轻重苯回收系统、剩余煤气外输及发电系统。形成了年产入洗原煤200万t、冶金焦120万t、煤焦油5.7万t、硫铵1.64万t、粗苯1.42万t、发电量4800万kwh的生产能力。

三期120万t/a焦化生产线项目于2012年03月工程竣工投入试生产，于2013年07月通过安全设施竣工验收。

该公司安全生产许可证最近一次换证时间为2020年02月18日，有效期为2020年02月18日至2023年02月17日，许可范围：硫磺5141吨/年、煤焦油111889吨/年、粗苯31831吨/年。

该公司于2013年开始安全生产标准化（二级）建设，于2014年取得原曲靖市安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书，安全标准化证书到期后于2020年12月按要求完成了复评换证手续，有效期至2023年12月31日。

### 三、项目审批情况

1、营业执照

企业名称：云南曲靖麒麟煤化工有限公司

住    所：云南省曲靖市麒麟区越州工业发展基地

注册资本：叁亿肆仟伍佰肆拾柒万叁仟元整

法人代表：赵应明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2005年4月28日

营业期限：2005年4月28日至2025年4月28日

统一社会信用代码：9153030077268510XC

经营范围：捣固冶金焦、铸造焦、洗精煤及其副产品；煤焦油，苯及苯的同系物，硫磺及硫铵；本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出的商品及技术除外），出口本企业自产的焦炭、化产品及硫铵，进出企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、安全生产许可证

单位名称：云南曲靖麒麟煤化工有限公司

主要负责人：赵应明

单位地址：云南省曲靖市麒麟区越州工业发展基地

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：（云）WH安许证字[2007]0530

许可范围：硫磺5141吨/年、煤焦油11189吨/年、粗苯31831吨/年

有效期：2020年02月18日至2023年02月17日

发证机关：云南省应急管理厅

3、危险化学品登记证

单位名称：云南曲靖麒麟煤化工有限公司

证书编号：530312019

注册地址：云南省曲靖市麒麟区越州镇

企业性质：危险化学品生产企业

登记品种：粗苯、硫磺、煤焦油等，其中产品：煤焦油111889吨、粗苯31831吨、硫磺4253吨、煤气592000000m3，原料：氢氧化钠、硫酸。

有效期：2020年1月3日至2023年1月2日

4、安全标准化证书

单位名称：云南曲靖麒麟煤化工有限公司

证书类别：安全生产标准化二级企业（危险化学品）

证书编号：云AQBWHII202000095

有效期：2023年12月

发证机关：云南省应急管理厅

### 四、主要经济技术指标及安全设施

云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂的主要原辅料有：

1、原料：配合洗精煤

辅助材料：硫酸、氢氧化钠、洗油、脱硫剂（PDS+栲胶）、氮[压缩的或液化的]、碳酸钠，其用量如下：

原辅料情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 用量 | 单位 | 来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精煤 | 1765010 | t/a | 外购 | 储存于煤棚 |
|  | 洗油 | 884 | t/a | 外购 | 储存于洗油储罐 |
|  | 硫酸 | 8760 | t/a | 外购 | 储存于硫酸储罐 |
|  | 碱液 | 2000 | t/a | 外购 | 储存于碱液储罐 |
|  | 氨水（20%） | 1440 | t/a | 外购 | 烟气脱硫脱硝使用，储存于一台38.8m3氨水槽中。 |
|  | 碳酸氢钠 | 3168 | t/a | 外购 |  |
|  | 水 | 3240000 | m3/h | 由厂区高位水池供给 |  |
|  | 电 | 18000 | kW.h/a | 由越州变电站引入 | 动力 |

2、中间产品：焦炉煤气、氨水（2%）

焦炉煤气组成一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉煤气组分 |  |  |  |
| （1） | H2 | % | 55.7 |  |
| （2） | CH4 | % | 23.8 |  |
| （3） | CO | % | 4.6 |  |
| （4） | CO2 | % | 2.5 |  |
| （5） | CnHm | % | 2 | 含：C2H6、C2H4、C5H12等 |
| （6） | N2 | % | 10.8 |  |
| （7） | O2 | % | 0.6 |  |
| （8） | H2S | mg/Nm3 | ≤200 |  |
| （9） | 焦油、灰尘 | mg/Nm3 | ≤50 |  |
| （10） | 萘 | mg/Nm3 | ≤120 |  |
| （11） | 氨 | mg/Nm3 | ≤50 |  |
| （12） | 苯 | mg/Nm3 | ≤120 |  |
| （13） | H2O | % |  | 饱和 |

表2-5  粗苯组分表

| 组分 | 苯 C6H6 | 甲苯 C6H5-CH3 | 二甲苯 C6H4（CH3）2 | 三甲苯 C6H3（CH3）3 | 不饱和化合物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 55~70 | 12~22 | 2.0~6 | 2.0~5 | 7~12 |

3、产品：焦炭、煤焦油、硫磺、硫铵、粗苯，产品情况详见下表。

产品情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭 | 120万t/a | 全焦（干） |
| 2 | 煤焦油 | 49640t/a |  |
| 3 | 硫磺 | 2041t/a |  |
| 4 | 硫铵 | 10771t/a |  |
| 5 | 粗苯 | 13975t/a |  |
| 6 | 焦炉煤气 | 388.6×106Nm³/a |  |

4、储存设施情况

1）原煤储存

云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂120万t/a焦化生产线所需原煤储存于厂区东北部的煤棚中，煤棚占地面积约43945.0m2，储存能力可达60000t煤，可满足炼焦约12d的用煤量。

2）焦炭储存

本公司焦炭生产能力为120万吨/年，焦炭按不同粒度划分储存于厂区东南角的焦棚。焦棚占地面积约13230.0m2，储存能力可达到20000t，可满足焦炉7d的产焦量储存。

项目原煤和焦炭的储存情况如表2-10所示。

原煤和焦炭的储存情况表

| 序号 | 物料名称 | 用/产量（t/a） | 储存能力（t） | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料煤 | 1765010 | 60000 | 煤棚 |  |
| 2 | 焦炭 | 1200000 | 20000 | 焦棚 |  |

3）危险、有害物料储存

1、煤焦油储存

本项目冷鼓电捕装置区机械化澄清槽分离出的焦油自流至装置区1个尺寸为Φ5200mm×4500mm，容积为95.6m3的钢制固定顶煤焦油分离罐，由焦油泵输送至该装置区煤焦油中间储槽内暂存，再定期由焦油泵输送至综合罐区煤气焦油成品储槽储存外售。

（1）煤焦油中间储槽

煤焦油中间储槽设置于冷鼓电捕装置区的西北角混凝土防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：32.5m×20m×1.1m，防火堤内共设2个钢制固定顶煤焦油中间储槽，储槽尺寸为：Φ7000mm×8000mm，单罐容积为：308m3，煤焦油密度为1.23t/m3，煤焦油中间储槽煤焦油最大储量为：308×2×1.23=757.68t。

（2）煤焦油成品储槽

煤焦油成品储槽设置于综合罐区东部混凝土防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：44m×39m×1.0m，防火堤内共设4个钢制固定顶煤焦油成品储槽，储槽尺寸为：Φ11000mm×10000mm，单罐容积为：950m3，煤焦油密度为1.23t/m3，煤焦油成品储槽煤焦油最大储量为：950×4×1.23=4674t。

综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下放空槽，作为焦油成品储槽静置液及排净液排入地下放空槽，放空槽尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，放空槽煤焦油最大储量为：18.3×1×1.23=18.696t。

（3）煤焦油储槽设有蒸汽保温和液位监测装置；煤焦油储槽槽顶均设有防护栏杆；罐区设置有消防栓及视频监控。

2、粗苯储存

（1）粗苯中间储槽

粗苯中间储槽设置于洗脱苯装置区的西南角混凝土防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：22.5m×22.5m×1.1m，防火堤内共设4个钢制固定顶粗苯中间储槽，储槽设置冷却水降温装置。储槽尺寸为：Φ5500mm×6150mm，单罐容积为：154m3，粗苯密度为0.875t/m3，粗苯中间储槽粗苯最大储量为：154×4×0.875=539t。

（2）粗苯成品储槽

粗苯成品储槽设置于综合罐区中部混凝土防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：24m×22m×1.0m，防火堤内共设1个固定顶储罐，储槽设置冷却水降温装置。储槽尺寸为：Φ11000mm×10000mm，单罐容积为：950m3，粗苯密度为0.875t/m3，粗苯成品储槽粗苯最大储量为：950×0.875=831.25t。

（3）粗苯储罐区设有重大危险源监测预警系统，设有储罐温度、高液位、泄漏气体浓度的监测、报警，并设置温度和高液位联锁。当罐内粗苯超温时，自动联锁开启冷却水电动阀进行喷淋降温；当出现液位超高时，自动切断产品泵电源。粗苯装车设有泄漏气体检测报警和联锁，当联锁启动，自动关闭装车电动阀。

粗苯储罐设置有带远传功能的液位计，罐体设置消防泡沫管路和泡沫发生器；储罐顶部设置有喷淋水管，在发生泄漏事故时可进行降温冷却。在罐区防火堤旁设有消火栓和泡沫消防栓，配置有消防水带和消防枪。

进入罐区设有静电释放桩，罐区设有安全警示标志。

为及时检测粗苯罐区泄漏，在粗苯罐区防火堤内设置有2个有毒气体检测探头，信号引入值班室显示及报警。同时，粗苯装置区设置有4个视频监控探头进行监控，其中1个监控探头能覆盖罐顶。

3、洗油储存

外购洗油由汽车槽车卸入综合罐区地下洗油卸车槽，再通过洗油卸车槽液下泵送至综合罐区洗油槽储存，并定期用洗油泵送至洗脱苯工序新洗油槽，作为洗脱苯工序洗油的补充。

（1）综合罐区外购洗油储存

综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下洗油卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，洗油密度为1.03t/m3，地下洗油卸车槽洗油最大储量为：15.2×1×1.03=15.656t。

外购洗油储槽设置于综合罐区的中部混凝土防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：21.7m×19.7m×1.0m，防火堤内共设1个钢制固定顶洗油储槽，储槽尺寸为：Φ6000mm×5000mm，单罐容积为：141m3，洗油密度为1.03t/m3，洗油储槽洗油最大储量为：141×1×1.03=145.23t。

（2）洗脱苯系统脱苯贫油、新洗油储存

洗脱苯系统脱苯后的热贫油从脱苯塔底流出，自流入油油换热器与富油换热，入贫油槽；由罐区来的新洗油入新洗油槽，由贫油泵补入系统中。脱苯贫油槽、新洗油槽设置于洗脱苯装置区粗苯中间储槽罐区东侧的防火堤内，防火堤尺寸为（长×宽×高）：22.5m×10.3m×1.1m，防火堤内共设1个钢制固定顶脱苯贫油储槽和新洗油储槽，储槽尺寸为：Φ5500mm×4200mm，单罐容积为：100m3，洗油密度为1.03t/m3，洗油储槽洗油最大储量为：100×1×1.03=103t。

（3）储槽设有液位监测装置；储槽槽顶设有防护栏杆；罐区设置有消防栓及视频监控。

4、氨水储存

（1）冷鼓电捕装置区循环氨水、剩余氨水

冷鼓电捕装置区设钢制固定顶循环氨水（2%）储槽2个，储槽尺寸为：Φ8000mm×5100mm，单罐容积为：256m3；设钢制固定顶剩余氨水（2%）储槽2个，储槽尺寸为：Φ8250mm×8600mm，单罐容积为：460m3；

（2）烟气脱硫脱硝氨水

烟气脱硫脱硝采用外购的20%氨水，存储于设置在炼熄焦装置区烟囱西南侧的1个容积为38.8m3的钢制固定顶氨水储槽内，氨水储槽设置于混凝土围堰内，围堰尺寸为（长×宽×高）：5.0m×3.9m×1.2m。氨水储槽区设置有2台氨气泄漏检测报警仪，氨水储槽设置压差液位信号检测装置，检测信号接至有人值守的烟气脱硫脱硝控制室，罐区还设有应急洗眼喷淋装置，罐顶装设呼吸阀。

5、硫酸H2SO4(98%)储存

外购硫酸由汽车槽车卸入地下硫酸卸车槽，再通过硫酸卸车槽液下泵送至综合罐区的硫酸储槽贮存，定期用硫酸泵送往硫铵工序硫酸槽补入硫铵工序。

（1）外购硫酸储槽

综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下硫酸（98%）卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，地下硫酸卸车槽硫酸最大储量为：15.2×1×1.84×0.98=27.40864t。

外购硫酸（98%）储槽设置于综合罐区西南角的混凝土围堰内，围堰内尺寸为（长×宽×高）：26.7m×19.6m×1.0m，围堰内共设2个钢制固定顶硫酸储槽，储槽尺寸为：Φ6600mm×7500mm，单罐容积为：256m3，硫酸密度为1.84t/m3，外购硫酸储槽硫酸最大储量为：256×2×1.84×0.98=923.2384t。

（2）硫铵装置区硫酸储槽

外购硫酸（98%）由综合罐区送至硫铵装置区硫酸储槽，然后由硫酸泵送至硫铵装置区高位槽补入系统中。硫铵生产系统补充硫酸储槽设置于硫铵装置区西侧混凝土围堰内，围堰内尺寸为（长×宽×高）：11.0m×9.2m×1.2m，围堰内设1个钢制固定顶硫酸储槽，储槽尺寸为：Φ5680mm×5360mm，单罐容积为：136m3，98%硫酸密度为1.84t/m3，硫铵生产系统补充硫酸槽硫酸最大储量为：136×1×1.84×0.98=245.2352t。

（3）硫酸储槽设置有液位计，出口管均按要求设有双阀，带压管道法兰连接处均采取防喷溅包裹措施；围堰内壁及地坪均按要求进行防腐处理，围堰旁设有喷淋洗眼器。

6、NaOH(42%)碱液储存

外购碱液由汽车槽车卸入地下碱液卸车槽，再通过碱液卸车槽液下泵送至综合罐区的碱液储槽贮存，并定期用碱液泵送至硫铵工序碱液贮槽，用于蒸氨固定氨的分解。

（1）外购碱液储槽

综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下碱液卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，42%碱液密度为1.4494t/m3,碱液地下碱液卸车槽硫酸最大储量为：15.2×1×1.4494×0.42=19.2530t。

外购碱液储槽设置于综合罐区西北角的混凝土围堰内，围堰内尺寸为（长×宽×高）：19.7m×16.7m×1.0m，围堰内设1个钢制固定顶碱液储槽，储槽尺寸为：Φ6000mm×5000mm，单罐容积为：141m3，42%碱液密度为1.4494t/m3，外购碱液储槽碱液最大储量为：141×1×1.4494×0.42=85.8335t。

（2）蒸氨碱液储槽

硫铵生产系统蒸氨所需碱液储槽设置于硫铵装置区西侧混凝土围堰内，围堰内尺寸为（长×宽×高）：8.5m×7.5m×1.2m，围堰内设1个钢制固定顶碱液储槽，储槽尺寸为：Φ4200mm×5000mm，单罐容积为：69m3，碱液密度为1.4494t/m3，硫铵生产系统蒸氨所需碱液储槽碱液最大储量为：69×1×1.4494×0.42=42.0036t。

7、硫膏储存

硫膏为单质硫和水形成的膏状物，其成分较为复杂，主要有硫氰酸盐、硫酸盐、硫代硫酸盐、硫颗粒等，硫膏经脱水、融化、成型、冷却后才形成硫磺。经现场核实，本项目不对硫膏进行处理，脱硫最终副产品为硫膏。脱硫及硫回收系统产生的硫膏暂存于3个泡沫槽内，泡沫槽尺寸为：Φ4000mm×5000mm，单罐容积为：62.8m³。硫膏存放于脱硫装置区硫磺库房内，库房耐火等级为二级，无储存。

8、硫铵储存

本项目生产的硫酸铵储存在硫酸铵库房内，硫铵库房为砖混结构。库房内的硫酸铵按要求进行堆码，堆垛留有相应的墙距、柱距和垛距，并留出相应的作业通道。硫铵存放于硫铵装置区硫铵库房内，库房耐火等级为二级，最大储存量约40t。

9、柴油储存

为满足厂内装载车、叉车的用油要求，在煤场北侧绿化带处设置1座自用加油站，加油站埋地设置2个50m³的柴油储罐和1台柴油加油机。埋地柴油罐设置围堰及隔离栏与周边隔开，柴油罐区东南角设置密闭卸油口，柴油罐设置通气管，通气管管口设有阻火器，通气管高于罐区地面4.5m，罐区设置推车式干粉灭火器、消防沙箱、消防铲及消防桶；加油采用自吸式加油机，加油机设置钢筋混凝土结构的罩棚，罩棚照明采用防爆型照明灯，加油区设置手提式干粉灭火器；加油区罩棚西侧设置砖混结构值班室。

10、煤气输送管道

本项目净化处理合格的煤气一部分通过管道输送至本项目焦炉作为焦炉回炉煤气使用；一部分通过管道输送至本项目锅炉房作为锅炉燃料使用；一部分通过管道输送至本项目管式炉作为管式炉燃料使用；剩余部分通过煤气输送管道输送至园区煤气管网，该项目厂区部分的煤气管道采用架空敷设，采用DN1200和DN800两种规格的管道，加压风机出口煤气压力为18kPa。

焦炉煤气主要储存于管道、塔器内，由焦炉炉顶荒煤气和加热焦炉的回炉净化煤气、冷鼓电捕硫铵洗脱苯脱硫、燃气锅炉设备中的煤气三部分组成。

（1）焦炉炉顶到煤气初冷器之间的荒煤气管道长度约1060m，管道直径为DN1400，存贮的煤气量约1630.92m3，煤气的密度为0.45kg/m3，则折合煤气的质量为733.91kg。

（2）洗苯塔到焦炉加热室之间的加热焦炉回炉净化煤气管道长度约760m，管道直径为DN800，存贮的煤气量约381.82m3，煤气的密度为0.45kg/ m3，则折合煤气的质量为171.82kg。

（3）冷鼓、电捕、硫铵、洗脱苯、燃气锅炉煤气设备中系统中存留煤气量较多的设备主要有电捕焦油器、横管冷气器、洗苯塔、硫铵饱和器、鼓风机、洗苯塔和煤气管道，其中初冷器中煤气的量约1184.24m3，电捕焦油器中煤气的量约596.76m3，脱硫塔中煤气的量约1144.42m3，饱和器中煤气的量约134.9m3，煤气预热器中煤气的量约33.96m3，终冷塔中煤气的量约592.12m3，洗苯塔中煤气的量约791.32m3，燃气锅炉煤气设备中系统中存留煤气量约120m3，共计4477.72m3，折合质量为2014.97kg。

危险化学品储存情况表

| 序号 | 涉及的 危化品 | 储存设施 | 位置 | 存在量/储量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤气 | 炭化室 | 焦炉 | 0.108t | 2×65型捣固焦炉，折合标准状态下后约为240m3，煤气密度为0.45kg/ m3。 |
|  |  | 集气管 | 炼焦系统管道 | 0.7339t | DN1400，L=1060m |
|  |  | 化产系统设备、管道及外送煤气管道 | 化产 系统 | 2.18679t | DN800，L=760m 初冷器中1184.24m3，电捕焦油器中596.76m3，脱硫塔中1144.42m3，饱和器中134.9m3，煤气预热器中33.96m3，终冷塔中592.12m3，洗苯塔中791.32m3，燃气锅炉煤气设备中120m3，共计4477.72m3，煤气密度为0.45kg/ m3。 |
|  | 煤焦油 | 煤焦油中间储槽 | 冷鼓电捕装置区 | 757.68t | 煤焦油中间储槽区设有2个单罐容积为308m3的煤焦油中间储槽，煤焦油密度为1.23t/m3。 |
|  |  | 煤焦油分离罐 | 冷鼓电捕装置区 | 116.85t | 设置Φ5200mm×4500mm，容积为95.6m3的钢制固定顶煤焦油分离罐，煤焦油密度为1.23t/m3。 |
|  |  | 煤焦油成品储槽 | 综合罐区 | 4674.0t | 煤焦油成品储槽区设有4个单罐容积为950m3的煤焦油成品储槽，煤焦油密度为1.23t/m3。 |
|  |  | 地下放空槽 | 综合罐区 | 18.696t | 设置1个地下放空槽，放空槽尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，煤焦油密度为1.23t/m3。 |
|  | 硫磺 | 硫磺库房 | 脱硫装置区 | 无储存 |  |
|  | 硫铵 | 硫铵库房 | 硫铵装置区 | 40t |  |
|  | 粗苯 | 粗苯中间储槽 | 洗脱苯装置区 | 539t | 粗苯中间储槽区设有4个单罐容积为154m3的粗苯中间储槽，粗苯密度为0.875t/m3。 |
|  |  | 粗苯成品储槽 | 综合罐区 | 831.25t | 粗苯成品储槽区设有1个单罐容积为950m3的粗苯成品储槽，粗苯油密度为0.875t/m3。 |
|  | 洗油 | 外购洗油储罐 | 综合罐区 | 145.23t | 综合罐区设1个单罐容积为141m3的外购洗油储罐，洗油密度为1.03t/m3。 |
|  |  | 地下洗油卸车槽 | 综合罐区 | 15.656t | 综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下洗油卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，洗油密度为1.03t/m3。 |
|  |  | 脱苯贫油储槽和新洗油储槽 | 洗脱苯装置区 | 103.0t | 洗脱苯装置区设置有1个脱苯贫油储槽和新洗油储槽，单罐容积为100m3，洗油密度为1.03t/m3。 |
|  | 硫酸 | 外购硫酸储槽 | 综合罐区 | 923.2384t | 外购硫酸储槽区设2个单罐容积为256m3的硫酸储槽，硫酸密度为1.84t/m3。 |
|  |  | 地下硫酸卸车槽 | 综合罐区 | 27.40864t | 综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下硫酸卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，硫酸密度为1.84t/m3。 |
|  |  | 硫铵装置区 硫酸储槽 | 硫铵装置区 | 245.23524t | 硫铵装置区设1个单罐容积为136m3的硫酸储槽，硫酸密度为1.84t/m3。 |
|  | 氢氧化钠溶液[含量42%] | 外购碱液储槽 | 综合罐区 | 85.8335t | 综合罐区设1个单罐容积为141m3的碱液储槽，42%碱液密度为1.4494t/m3。 |
|  |  | 地下碱液卸车槽 | 综合罐区 | 9.2530t | 综合罐区西南侧的地下罐池内设置1个地下碱液卸车槽，尺寸为：Φ2200mm×4000mm，容积为15.2m3，42%碱液密度为1.4494t/m3。 |
|  |  | 蒸氨碱液储槽 | 硫铵装置区 | 42.0036t | 硫铵装置区设1个单罐容积为69m3的碱液储槽，42%碱液密度为1.4494t/m3。 |
|  | 氨水 （含量20%） | 氨水储槽 | 脱硫脱硝装置区 | 7.14t | 烟气脱硫脱硝装置区1个单罐容积为38.8m3的氨水储槽，氨水（含量20%）密度为0.92t/m3。 |
|  | 烟道气中SO2 | 烟道气中 | 脱硫脱硝装置区 | 0.175t | 35万Nm3/h，含量500mg/Nm3。 |
|  | 氮气 | 氮气储罐 | 氮气储罐 | 22m3 | 制氮装置 |
|  | 柴油 | 埋地卧式储罐 | 柴油罐区 | 85.0t | 柴油罐区设有2个单罐容积为50m3的柴油储罐，柴油密度为0.85t/m3。 |
|  | 氧气（压缩的或液化的） | 氧气气瓶 | 氧气库房 | 0.21t | 氧气7.0kg/瓶，厂区储存量30瓶。 |
|  | 乙炔 | 乙炔气瓶 | 乙炔库房 | 0.102t | 乙炔6.8kg/瓶，厂区储存量15瓶。 |

应急器材配置表

| 物资名称 | 数量 | 配置地点 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式四合一气体报警仪 | 2台 | 中控室 | 在用 | CO、NH3、O2、H2S |
| 便携式CO气体报警仪 | 1台 | 中控室 | 在用 |  |
| 正压式空气呼吸器 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防毒面具 | 4套 | 中控室 | 在用 | 含3#、5#滤毒罐 |
| 化学防护服 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防火服 | 2套 | 中控室 | 在用 |  |
| 防护眼镜 | 6副 | 现场操作人员 | 在用 |  |
| 防爆型手电筒 | 4把 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 急救药箱 | 1个 | 中控室 | 在用 |  |
| 应急处置工具箱 | 2个 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 对讲机 | 5台 | 中控室 | 在用 |  |
| 吸附材料或者堵漏材料 | 若干 | 中间产品罐区、蒸馏框架楼底 | 在用 |  |
| 洗消设施或清洗剂 | 若干 | 中控室、作业场所 | 在用 |  |
| 耐油手套 | 10双 | 作业场所 | 在用 |  |
| 送风式长管 防毒面具 | 2套 | 作业场所 | 在用 |  |

5、安全设施

- 云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂安全设施配置见下表。

安全设施一览表

| 序号 | 用途 | 名 称 | 安装使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防事故设施 |  |  |  |
| 1 | 检测、报警设施 | 压力表、温度表、安全阀 | 储气罐、储油罐 |
|  |  | 压差变送器（远传液位） | 储罐区 |
|  |  | DCS控制系统 | 中控室 |
|  |  | 固定式可燃气体报警仪 | 泵区、储罐区、加热炉区域 |
|  |  | 固定式CO气体报警仪 | 加热炉区域 |
|  |  | 便携式气体报警仪 | 中控室 |
| 2 | 设备安全防护设施 | 防护罩 | 各种带传动部件设备 |
|  |  | 储罐呼吸阀、阻火器 | 储罐顶部 |
|  |  | 除静电接地装置 | 厂区内 |
|  |  | 避雷系统 | 厂区内 |
| 3 | 防爆设施 | 防爆电机 | 厂区内 |
|  |  | 氮气保护系统 | 厂区内 |
| 4 | 作业场所防护设施 | 作业平台、楼梯防护栏 | 梯子、平台、坑池边等 |
|  |  | 围堰、事故池 | 储罐区 |
|  |  | 人体静电释放器 | 厂区内 |
| 5 | 安全警示标志 | 安全警示标志 | 厂区内 |
| 控制事故设施 |  |  |  |
| 1 | 泄压和止逆设施 | 安全阀 | 各种储罐 |
|  |  | 放空管 | 管道 |
|  |  | 防爆膜 | 管道 |
| 2 | 紧急处理设施 | 紧急切断阀、截止阀、止逆阀等设施 | 各类油品、水、蒸汽、煤气输送管道 |
|  |  | DCS备用电源 | 中控室 |
| 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| 1 | 防止火势蔓延 | 防火堤 | 储罐区 |
| 2 | 灭火设施 | 消防砂池 （消防铲、消防桶） | 储罐区 |
|  |  | 泡沫混合比例装置 | 泡沫站 |
|  |  | 消防水泵、稳压泵 | 消防泵房 |
|  |  | 消防水管网 | 厂区内 |
|  |  | 消防水池 | 厂区内 |
|  |  | 室内外消火栓、消防水带及枪头 | 厂区内 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | 厂区内 |
|  |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 厂区内 |
|  |  | 干粉灭火器 | 厂区内 |
| 3 | 紧急个体处置设施 | 洗眼器 | 厂区内 |
| 4 | 逃生避难设施 | 安全通道、安全疏散标志 | 安全疏散通道 |
|  |  | 风向标 | 厂区内 |
| 5 | 劳动防护用品 | 工作服、口罩、手套 | 发放给全体员工 |
| 6 | 应急处理装置 | 空气呼吸器、防毒面具（含滤毒罐） | 中控室、备品备件室旁 |

1）消防道路

厂区内罐区之间的距离大于7m满足消防通道，单行道为 5m，双行道为10m，转弯半径为12m，消防通道环形布置。

2）室内外消防给水系统

建有室内外消火栓系统。该生产线消防用水按同时发生一起火灾考虑，火灾延续时间4.00h，室外消防水量为25L/s，室内消防水量为15L/s，储油系统消防水量为76L/s。该生产线设置1个消防水池，消防水池的总容量为2822m³，消防水池给水由给水主管采用DN100的热镀锌钢管引入。消防水系统拟采用常高压给水系统，给水压力为0.6MPa。

消防用水由生产和消防共用的给水管网供给，采用环状给水管网，室外消防栓设置的间距60m，采用地上式消防栓。

3）泡沫消防系统

设置有一座储量为5m³的泡沫罐，供焦油储存罐区、油品储存罐区消防使用。储油罐区设有固定泡沫灭火系统，泡沫灭火系统管网上设有固定泡沫栓。

4）固定式冷却喷淋水系统

储油罐区设有固定式冷却水喷淋系统。

5）防火堤、消防砂池、灭火器等的配置

原料油罐区及中间产品罐区设置有防火堤，在中间产品罐区、焦油蒸馏框架楼底各设有1个灭火用干砂池，干沙存储于干沙池内，每个配置点配置约2m3的干沙，每个沙池配置有消防铲、消防桶。在建筑物内及生产现场配置了相应数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

### 五、证照持有情况

持有营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证、安全标准化二级证书等。

### 六、周边24h生产经营活动和居民生活情况

云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂位于曲靖市麒麟区越州工业园区，周边情况如下：

1）东面：该项目厂区东面为农田及耕地，根据企业规划，后期拟规划为云南曲靖麒麟煤化工有限公司140万t焦化转型升级项目建设用地；

2）南面：该项目厂区南面为农田及耕地，根据企业规划，后期拟规划为云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司转型升级一体化项目建设；西南面有葡萄园，距该项目用地边界约1150m；

3）西面：煤化三厂120万t/a焦化生产线项目界区西面为曲靖越钢再创实业有限公司，曲靖越钢再创实业有限公司生产区与该项目位于同一厂区内，两个公司界区之间设有隔离栏隔离，且该项目界区内临曲靖越钢再创实业有限公司一侧设置有消防通道，消防通道两侧设置有绿化带；曲靖越钢再创实业有限公司生产区以西为苗圃民房、山庄（餐馆），与厂区边界最近距离分别为440m和800m；

3）北面：厂区北面紧邻X042县道，X042县道以北为已停产的瓷厂和中石化越州加油站；

4）东北面：厂区东北面为园区道路、曲靖众一合成化工有限公司，

该项目用地边界与曲靖众一合成化工有限公司用地边界最近距离为92.0m；园区道路、曲靖众一合成化工有限公司以北为新田村，村庄边界距该项目用地边界约715.0m；

5）西北面：厂区西北面自西向东依次为曲靖市麒麟气体能源有限公司、越钢水泥厂和云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂，距该项目用地边界的最近距离分别为1020m、942m、670m；厂区西北面越州集镇距该项目用地边界约1600m；

麒麟煤化工三厂位于越州工业园区内，其南面、东面为云南曲靖钢铁集团扬钢钢铁有限责任公司钢铁转型升级一体化项目，西面与越钢再创公司相邻，北面为停产瓷厂，西北面近处为中石化越州加油站，东北面近处为中石油新发加油站；远处有麒麟煤化工一厂、越钢水泥厂、麒麟气体能源三厂并列排布；东北面近处为曲靖众一合成化工有限公司远处为新田村；东面为中石油新发加油站；煤化三厂洗脱车间及粗苯、煤焦油储罐上空无架空电力线及通信线越过。

图2-2  项目地理区位图

厂区外部周边环境及人口分布情况如下。

表2-1  评估项目周边环境情况一览表

| 名称 |  | 总人口数 | 方位 | 距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业用地红线 | 评估范围装置界线（1） |
| 村庄或社区 | 新田村 | 约2770人 | 东北 | 715.0 | 715.0 |
|  | 越州集镇 | 约4298人 | 西北 | 1380.0 | 1600.0 |
| 企业 | 曲靖越钢再创实业有限公司 | 当班180人 | 西 | 用地红线内（2） | 相邻，以厂内消防通道相隔 |
|  | 停产瓷业公司 | 停产，守厂人员2人 | 北 | 38.0（以X042县道相隔） | 38.0 |
|  | 中石化越州加油站 | 当班6人 | 北 | 33.0 | 133.0 |
|  | 曲靖众一合成化工有限公司 | 当班130人 | 东北 | 92.0 | 92.0 |
|  | 曲靖市麒麟气体能源有限公司 | 当班16人 | 西北 | 787.0 | 1020.0 |
|  | 越钢水泥厂 | 当班25人 | 西北 | 717.0 | 942.0 |
|  | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂 | 当班365人 | 西北 | 583.0 | 670.0 |
| 其他设施 | X042县道 | 过往人员35人 | 北 | 紧邻 | 紧邻 |
|  | 葡萄园 | 10人 | 西南 | 935.0 | 1150.0 |
|  | 苗圃民房 | 2人 | 西 | 193.0 | 440.0 |
|  | 山庄（餐馆） | 15人 | 西 | 552.0 | 800.0 |
| 注：（1）项目评价范围装置界线及企业用地红线如图2-2所示。 （2）曲靖越钢再创实业有限公司是云南曲靖越钢控股集团有限公司的控股子公司，位于云南曲靖麒麟煤化工有限公司用地红线内。 |  |  |  |  |  |

表2-2  主要设施与周边防火间距

| 项目内部设施 | 周边装置 | 说明 | 防火间距（m） |  | 依据标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 实测值 |  |  |
| 洗脱苯装置 （甲类工艺装置） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 100 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 50 | 351.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 50 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 20 | 329.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 30 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
| 粗苯成品罐区（甲类可燃液体罐区） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 100 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 318.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 西面曲靖越钢再创实业有限公司 | 相邻工厂 | 70 | 71.85 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 50 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 50 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 20 | 298.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版）第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 30 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
| 脱硫装置（甲类工艺装置） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 100 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 50 | 410.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 50 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 20 | 391.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 30 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
| 冷鼓电捕装置（甲类工艺装置） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 100 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 50 | 180.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 50 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 20 | 161.8 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 30 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
| 外送煤气加压风机房（甲类工艺装置） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 100 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 50 | 55.2 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 50 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 20 | 36.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 30 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
| 锅炉房（第二类全厂性重要设施） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 25 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 25 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 206.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注6 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注6 | 符合 |
| 冷却水站（第二类全厂性重要设施） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 25 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版）第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 25 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 78.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注6 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注6 | 符合 |
| 消防泵房（第一类全厂性重要设施） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 25 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版）第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 25 |  | GB51428-2021第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 105.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
| 综合办公楼（第一类全厂性重要设施） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 25 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版）第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 25 |  | GB51428-2021第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 71.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
| 集中控制室（第一类全厂性重要设施） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 25 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 25 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 70 | 125.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  |  |  | 70 |  | GB51428-2021 第4.1.6条 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
| 煤焦油储罐（丙类可燃液体储罐） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 75 | ＞715.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条注4 | 符合 |
|  |  |  | 75 |  | GB51428-2021 第4.1.6条注3 |  |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 52.5 | 295.5 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条注4 | 符合 |
|  |  |  | 52.5 |  | GB51428-2021 第4.1.6条注3 |  |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它道路 | 15 | 276.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条注4 | 符合 |
|  |  |  | 22.5 |  | GB51428-2021 第4.1.6条注3 |  |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | 61 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注5 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 30 | 56 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条注5 | 符合 |
| 储煤 场区 | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 50 | ＞715.0 | GB51428-2021 第4.1.6条 | 符合 |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻 工厂 | 40 | 56.0 | GB51428-2021 第4.1.6条 | 符合 |
|  | 工业园区道路 | 厂外其它公路 | 20 | 33.5 | GB51428-2021 第4.1.6条 | 符合 |
| 焦炉（甲类装置） | 北面新田村 | 居民区、村庄 | 100 | 291 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.9条 | 符合 |
|  | 北面停产瓷厂 | 相邻工厂 | 50 | 105.0 | GB51428-2021 第4.1.6条 | 符合 |
|  | 东北面曲靖众一合成化工有限公司甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞92.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
|  | 西北面云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化一厂甲乙类生产装置 | 同类企业 | 40 | ＞670.0 | GB50160-2008 2018年版（2018版） 第4.1.10条 | 符合 |
| 注：（1）曲靖越钢再创实业有限公司与云南曲靖麒麟煤化工有限公司均属云南曲靖越钢控股集团有限公司的控股子公司，且曲靖越钢再创实业有限公司东部生产装置位于云南曲靖麒麟煤化工有限公司用地红线内，与云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂共用综合办公楼。 （2）根据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.1.1条及《焦化安全规程》（GB12710-2008）第5.3.1条，本项目煤气鼓风机室火灾危险性为甲类，粗苯装置、粗苯储罐火灾危险性为甲类。 （3）根据企业方提供《云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂生产的煤焦油闪点（闭杯）检验报告》（四川省危险化学品质量监督检验所），煤焦油闪点（闭杯）实测值＞120℃，故煤焦油火灾危险性为丙B类。 （4）起算点：工艺装置或设施-至装置区最近设施凸出外缘；储罐-罐外壁。 （5）该项目东面拟规划建设的云南曲靖麒麟煤化工有限公司140万t焦化转型升级项目、南面拟规划建设的云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司转型升级一体化项目在进行规划设计、安全预评价、安全设施设计时按相关标准、规范的规定考虑、确定拟建项目与该项目的安全防火间距和安全防护距离。 |  |  |  |  |  |  |

### 七、总平面布置

1、功能区划

依照本次安全评价已确定的评价范围，本项目评价范围内的总图布置，按使用功能划分，可分为厂前办公区、备煤贮焦区、炼熄焦区、化产区、综合罐区以及公辅设施区。

1）厂前办公区：包括综合办公楼、食堂、浴室等；

2）备煤贮焦区：包括煤棚、受煤坑、破碎楼、栈桥、筛焦楼、焦场；

3）炼熄焦区：包括煤塔、装煤车推焦车及其轨道、1#焦炉、2#焦炉、拦焦车熄焦车及其轨道、晾焦台、导烟车、烟囱、熄焦塔、地面除尘站等装置和设施；

4）化产区：包括冷鼓电捕装置、硫铵装置、洗脱苯装置、脱硫及硫回收装置、中间储槽区、外送煤气加压风机房等；

5）综合罐区：包括煤焦油成品储槽、粗苯成品储槽、洗油槽、硫酸槽、液碱槽、地下卸车槽等；

6）公辅设施区：包括高压配电室、综合供水站、污水处理站、锅炉房、烟气脱硫脱硝装置、五金仓库、质检中心、集中控制室。

2、总平面布置

云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂用地红线占地面积335875.0m2（约503.81亩），其中，120万t/a焦化生产线项目占地面积234241.6m2（约351.36亩）。云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂120万t/a焦化生产线项目总图布置按功能分区可划分为：厂前办公区、备煤贮焦区、炼熄焦区、化产区、综合罐区以及公辅设施区。

1）厂前办公区

厂前办公区位于厂区西北角，主要包括综合办公楼、食堂、浴室等；

2）备煤贮焦区

备煤贮焦区位于厂区东部，主要包括煤棚、受煤坑、破碎楼、栈桥、筛焦楼、焦场；

3）炼熄焦区

炼熄焦区位于产区中部，主要包括包括煤塔、装煤车推焦车及其轨道、1#焦炉、2#焦炉、拦焦车熄焦车及其轨道、晾焦台、导烟车、烟囱、熄焦塔、地面除尘站等装置和设施；

4）化产区

化产区位于备煤贮焦区的西南侧区域，由北向南依次布置冷鼓电捕装置区、硫铵装置区、洗脱苯装置区、脱硫及硫回收装置区，各装置区设置环形消防通道。此外，外送煤气加压风机房布置于厂区中北部。

（1）冷鼓电捕装置区：冷鼓电捕装置区布置有煤气初冷器、电捕焦油器、机械化澄清槽、煤焦油分离器、焦油中间罐区、循环氨水储槽、冷鼓风机房，焦油中间罐区内布置有2个单罐容积为308m3的煤焦油中间储槽；

（2）硫铵装置区：硫铵装置区布置有煤气预热器、硫铵饱和器、硫铵母液槽、碱液储槽、硫铵结晶-离心-干燥-包装厂房及蒸氨塔等；蒸氨区布置1个单罐容积为69m3的碱液储槽；硫铵区布置1个单罐容积为136m3的硫酸储槽。

（3）洗脱苯装置区：洗脱苯装置区布置有终冷塔、洗苯塔、贫油冷却器、管式加热炉、脱苯塔、1个单罐容积为100m3的新洗油槽、1个单罐容积为100m3的贫油槽、粗苯中间罐区，粗苯中间罐区内布置有4个单罐容积为154m3的粗苯中间储槽；

（4）脱硫及硫回收装置区：脱硫及硫回收装置区布置有脱硫塔、脱硫富液槽、硫泡沫槽、喷射再生槽、压滤机、熔硫釜。

5）综合罐区

综合罐区位于厂区西南侧污水处理站的北面，综合罐区内设置1个单罐容积为950m3的煤焦油成品储槽、4个单罐容积为950m3的粗苯成品储槽、1个单罐容积为141m3的洗油储槽、1个单罐容积为141m3的碱液储槽、2个单罐容积为256m3的硫酸储槽。罐区设置防火堤，煤焦油储槽、粗苯储槽、洗油槽、碱液槽、硫酸槽之间设置隔堤。

紧邻综合罐区的西南角设置地下防渗罐池区，防渗罐池内设置外购洗油、外购硫酸、外购碱液地下卸车槽及地下放空槽，外购洗油洗车槽、外购硫酸洗车槽、外购碱液卸车槽、地下放空槽单罐容积为18.3m3（Φ2200mm×4000mm）。

综合罐区的西北侧分别设置焦油装车台和粗苯装车台，采用流体装卸臂向槽车进行装车。

综合罐区设置环形消防通道。

6）公辅设施区

公辅设施包括高压配电室、综合供水站、污水处理站、锅炉房、烟气脱硫脱硝装置、五金仓库、质检中心、集中控制室，其中，五金仓库和质检中心位于厂区西北侧厂前办公区以南，高压配电室和锅炉房位于五金仓库和质检中心以南，综合供水站位于厂前办公区以东，集中控制室位于综合供水站的西南侧，污水处理站位于厂区西南角，烟气脱硫脱硝装置位于炼熄焦装置区烟囱的西南侧。

全厂设有大门两处，物流、人流分开，均临黄恩公路，物流大门在北面，人流大门设在西北面。

3、竖向布置

根据工厂生产工艺特点及要求，竖向布置方式采用平坡式。

厂区雨水的排放采用城市型道路路面排水与局部地段设排水盖板明沟相结合的方式，汇入园区排水系统。

4、道路

煤化三厂厂内道路采用城市型，厂内道路成环形布置，并与厂外道路相连。道路路面宽度分别为主干道 32m和12m、次干道 8m和6m；车间引道4m。路面采用 C30 水泥混凝土面层，道路内缘最小转弯半径分别为 15m、12m、9m、6m，车间引道及人行道位置依车间大门位置而定，车间引道路面为水泥混凝土结构；人行道宽度为2.0m，结构为预制混凝土方砖。

5、工厂防护设施

煤化三厂厂区四周设实体围墙，墙高 2.4 m。大门共设二处，一处为货流大门，一处人流大门。厂区雨水的排除采用城市型道路旁设排水明沟方式，自西向东排出厂外。排到厂区东侧的自北向南的厂外的排洪沟。

6、绿化

煤化三厂绿化面积99792m2，绿化投资为199.5840万元。局部地段种植观赏植物，绿化的重点为厂前区、道路两侧及预留空地，种草坪、花草、树木。

在工厂围墙四周采取适合本厂栽植的绿篱、小乔木及灌木套种。道路两旁种植行道树，本工程绿化系数为15%。

### 八、生产工艺参数

本评估不对生产工艺进行评估。

### 九、主要设备

主要设备装置一览表

| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 规格型号或技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、备配煤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1~10#圆盘给料机 |  |  |  | PGL-22 | 10 | 台 |  |
|  | 1~10#电子皮带秤 |  |  |  | 变频调速，DEL1027 | 10 | 台 |  |
|  | 1#皮带输送机 |  |  |  | ABM301，带宽：1000mm | 1 | 条 |  |
|  | 电磁除铁器 |  |  | 1#皮带机尾 | RCDB-10；直流电压：DC220V；励磁功率：4.18kw | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  | 5#-6#圆盘 | RCD-8；直流电压：DC99V；励磁功率：2.26kw | 1 | 台 |  |
|  | 备煤2#皮带 |  |  |  | ABM302；带宽：1400mm | 1 | 条 |  |
|  | 1#/2#可逆反击锤式破碎机 |  |  |  | PFCK1825，产量：400t/h | 2 | 台 |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  |  | 流量：30016m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 备煤3#皮带 |  |  |  | ABM303，带宽：1000mm | 1 | 条 |  |
|  | 备煤4#皮带 |  |  |  | ABM304，带宽：1000mm | 1 | 条 |  |
|  | 轮式装载机 | 1#~4#轮式装载机 |  |  | LGB55D | 4 | 辆 |  |
|  |  | 5#轮式装载机 |  |  | XG953ⅢL | 1 | 辆 |  |
|  | 全电子汽车衡 |  |  |  | SCS-150t，额定称量：150000kg | 各2 | 台 |  |
| 二、炼熄焦系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焦炉本体 |  |  |  | XY5554C，2×65孔，120万吨/年；周转时间：26h | 1 | 套 |  |
|  | 1#交换机 | 油泵 |  |  | S25V25A-86D | 2 | 台 |  |
|  |  | 交换机油泵电机 |  |  | YB2-160L-6，P=11kw，n=970r/min；24.2A | 2 | 台 |  |
|  | 2#交换机 | 油泵 |  |  | S25V25A-86D | 2 | 台 |  |
|  |  | 交换机油泵电机 |  |  | YB2-160L-6，P=11kw，n=970r/min；24.2A | 2 | 台 |  |
|  | 1#捣固机 | 1~10#给料机 |  |  | YOG-80，给料能力：0.5-1t/h | 10 | 台 |  |
|  |  | 1#捣固机 |  |  | FRC5511F； 捣固锤数：3x7＝21锤 | 7 | 组 |  |
|  | 2#捣固机 | 1~10#摇动给料机 |  |  | YOG-80，给料能力：0.5-1t/h | 10 | 台 |  |
|  |  | 2#捣固机 |  |  | FRC5511F 捣固锤数：3x7＝21锤 | 7 | 组 |  |
|  | 1#/2#推焦车 |  |  |  | FRC55310 轨道中心距：12000mm 轨型：QU120 走行速度：7.5~75m/min 推焦速度：2.7~27m/min 一孔推焦量：27.5t | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#除尘拦焦车 |  |  |  | FRC55413 轨型：QU100 最大走行速度：60m/min | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#熄焦车 |  |  |  | FRC5566 轨距（内）：2800mm 轨型：QU100 | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#导烟车 |  |  |  | / | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#熄焦水泵 |  | 熄焦水池 |  | 2000m3 | 1 | 组 |  |
|  |  |  | 双吸离心泵 |  | 300S-32 扬程：32m；转速：1170r/min | 2 | 台 |  |
|  | 3#熄焦水泵 |  | 单级清水离心泵 |  | IS200-150-400B 扬程：38m；流量：346m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 1-4#刮板机 |  |  |  | 5500C 行程：450-500mm | 4 | 台 |  |
|  | 1#皮带输送机 |  |  |  | ASJ301，带宽：1200mm | 1 | 套 |  |
|  | 2#皮带输送机 |  |  |  | ASJ302，带宽：1200mm | 1 | 套 |  |
|  | 齿圈式切焦机 |  |  |  | CQD-10 | 2 | 台 |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  |  | 流量：30016m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 3#皮带输送机 |  |  |  | ASJ303，带宽：1200mm | 1 | 套 |  |
|  | 1#/2#大振动筛 |  |  |  | / | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#小振动筛 |  |  |  | / | 2 | 台 |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  |  | 流量：30016m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 4#皮带输送机 |  |  |  | ASJ304，带宽：1200mm | 1 | 套 |  |
|  | 5#皮带机 |  |  |  | ASJ305，带宽：1200mm | 1 | 套 |  |
|  | 成品仓 |  | 合格焦仓 |  | 1-4#，容积：150吨 | 4 | 个 |  |
|  |  |  | 混合焦丁仓 |  | 5-6# | 2 | 个 |  |
|  |  |  | 大焦丁仓 |  | 7# | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 布袋除尘器 |  | 布袋型号：Φ130×3060mm | 1 | 套 |  |
|  | 1-2#除尘风机 |  |  |  | Y6-51-153， 流量：120000m3/h；全压：6000pa | 2 | 台 |  |
|  | 1#空气压缩机 |  |  |  | GA160-7.5W 公称流量：30.36m3/min；额定工作压力：0.7MPa | 1 | 台 |  |
|  | 2#、3#空气压缩机 |  |  |  | GA45+PA7.5 公称流量：8.56m3/min 额定工作压力：0.7MPa | 2 | 台 |  |
|  | 储气罐 |  |  |  | 容积：25m3 | 2 | 个 |  |
|  | 吸附式干燥机 |  |  |  | HD-013，处理气量：13Nm3/min | 2 | 台 |  |
| 三、焦炉烟气脱硫脱硝系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDS干法脱硫除尘系统 |  | 烟气系统 |  | Q235，工作温度300℃ | 1 | 套 |  |
|  |  |  | SDS脱硫反应器 |  | Q345 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 布袋除尘器 |  | 滤袋：Φ160x8000mm | 1 | 套 |  |
|  | SCR脱硝系统 |  | 氨水储罐 |  | 材质：304（不锈钢），容积38.8 m3 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 氨水卸料泵 |  | 自吸式，20m3/h，20 m，材质：304 防爆等级：ExdⅡBT4 | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 氨水输送泵 |  | 0.01~1m3/h，20 m 材质：304，防爆等级：ExdⅡBT4 | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 喷氨格栅 |  | 20#管路，304喷嘴 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | SCR反应器本体 |  | Q345 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 声波吹灰器 |  | 膜片式，频率75HZ | 6 | 套 |  |
|  |  |  | 烟气均布器 |  | 304 | 1 | 套 |  |
|  | 风机 |  |  |  | Q=430000m3/h，温度220摄氏度P=4800Pa | 1 | 套 |  |
| 四、冷鼓电捕工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3#初冷器 |  | 煤气初冷器 |  | FN=6264m2 | 3 | 台 |  |
|  |  |  | 上段冷凝液循环泵 |  | IS100-65-200 流量：100m3/h；扬程：50m | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 下段冷凝液循环泵 |  | IS150-125-315； 流量：200m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  | 1-2#电捕焦油器 |  |  |  | FD348-Ⅱ | 2 | 台 |  |
|  | 1-2#离心鼓风机 |  |  |  | D1950-1.06/0.76 | 2 | 台 |  |
|  | 1-3#机械化澄清槽 |  |  |  | V=340m3 | 3 | 台 |  |
|  | 1#/2#循环氨水槽 |  |  |  | Φ8000mm×5100mm，容积：256m3 | 2 | 个 |  |
|  | 双吸离心泵 |  |  |  | 350S-75A 流量：1400m3/h；扬程：55m | 2 | 台 |  |
|  | 1-2#高压氨水泵 |  |  |  | DW80-70×6 流量：75m3/h；扬程：414m | 2 | 台 |  |
|  | 1#/2#剩余氨水槽 |  |  |  | Φ8250mm×8600mm，容积：460m3 | 2 | 个 |  |
|  | 剩余氨水泵 |  |  |  | ZS80-65-160 流量：50m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  | 煤焦油分离罐 |  |  |  | Φ5200mm×4500mm，容积：95.6m3 | 1 | 个 |  |
|  | 煤焦油中间储槽 |  |  |  | Φ7000mm×8000mm，容积：308m3 | 2 | 个 |  |
|  | 焦油泵 |  |  |  | OOAY-60A 流量：90m3/h；扬程：49m | 2 | 台 |  |
|  | 排气洗净塔 |  | 排气洗净塔 |  | Φ1500mm×17702mm | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 1#、2#洗净泵 |  | IS65-50-160 流量：25m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 1#、2#离心通风机 |  | 9-19-4A 流量：1264m3/h；全压：3597pa | 2 | 台 |  |
|  | PSA变压吸附制氮机 |  |  |  | ZSN-10B；氮气产量：10Nm3/h | 2 | 台 |  |
| 五、硫铵（含蒸氨）工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#、2#喷淋式饱和器 |  |  |  | CR10286；容积：90m3 | 2 | 台 |  |
|  | 硫酸储槽 |  |  |  | Φ5680mm×5360mm，容积：136m3 | 1 | 台 |  |
|  | NaOH（42%）储槽 |  |  |  | Φ4200mm×5000mm，容积：69m3 | 1 | 台 |  |
|  | 母液循环泵 |  |  |  | CZ250-400AT 流量：1150m3/h；扬程：30m | 2 | 台 |  |
|  | 母液贮槽 |  |  |  | 容积：36m3 | 2 | 个 |  |
|  | 1#、2#母液喷洒泵 |  |  |  | CZ50-160AT 流量：50m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  | 蒸氨塔 |  |  |  | Φ1400mm×22860mm | 1 | 个 |  |
|  | 1#、2#原料氨水泵 |  |  |  | IS80-65-160 流量：50m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#蒸氨废水泵 |  |  |  | ZA80-200CT 流量：70m3/h；扬程：32m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#结晶槽 |  |  |  | 容积：5.9m3 | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#结晶泵 |  |  |  | ZA040-160AT 流量：28m3/h；扬程：30m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#离心机 |  |  |  | HY800；转鼓直径：800mm | 2 | 台 |  |
|  | 螺旋输送机 |  |  |  | LS-5830；功率：3KW | 1 | 台 |  |
|  | 旋风除尘器 |  |  |  | 流量：22511m3/h | 1 | 套 |  |
|  | 振动硫化床干燥机 |  |  |  | TGZZ12×60L | 1 | 台 |  |
|  | 硫铵储斗 |  |  |  | 容积：6.43m3 | 1 | 个 |  |
|  | 硫酸泵 |  |  |  | CZ40-160；流量：28m3/h；扬程：30m | 2 | 台 |  |
|  | 碱液泵 |  |  |  | CZ32-2000；流量：16m3/h；扬程：40m | 2 | 台 |  |
| 六、洗脱苯工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2#煤气终冷塔 |  |  |  | F=4200m2 | 2 | 台 |  |
|  | 洗苯塔 |  |  |  | Φ4000mm×42620mm | 1 | 个 |  |
|  | 1-3#贫富油泵 |  |  |  | F82-716J4BM-1012UX1-F 流量：150m3/h；扬程：75m | 3 | 台 |  |
|  | 油油换热器 |  |  |  | HTWA111016 | 5 | 台 |  |
|  | 管式炉 |  |  |  | 500×104kcal；加热热源：焦炉煤气1760m3/h | 1 | 个 |  |
|  | 脱苯塔 |  |  |  | Φ1800mm×29050mm | 1 | 台 |  |
|  | 1#、2#粗苯回流泵 |  |  |  | 流量：9m3/h；扬程：60m | 2 | 台 |  |
|  | 1-5#贫油冷却器 |  |  |  | HTWA111016 | 5 | 台 |  |
|  | 粗苯贮槽 |  |  |  | Φ5500mm×6150mm，容积：154m3 | 4 | 个 |  |
|  | 贫油槽 |  |  |  | Φ5500mm×4200mm，容积：100m3 | 1 | 个 |  |
|  | 粗苯外送罐区泵 |  |  |  | F81-316H4BM-0608TS1-BV 流量：30m3/h；扬程：30m | 2 | 台 |  |
| 七、脱硫及硫回收工段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#、2#脱硫塔 |  |  |  | Φ6000mm×41620mm | 2 | 台 |  |
|  | 贫液换热器 |  |  |  | BLS1.0-200-1500；换热面积：200m2 | 4 | 台 |  |
|  | 氧化喷射再生槽 |  |  |  | Φ9600mm×8000mm，容积：418m3 | 2 | 个 |  |
|  | 泡沫槽 |  |  |  | Φ3800mm×5674mm，容积：33.0m3 | 2 | 个 |  |
|  | 1-2#熔硫斧 |  |  |  | 型号：Ф900；设计压力：内筒0.466Mpa；夹套0.466Mpa | 2 | 台 |  |
| 八、罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4#焦油贮槽 |  |  |  | Φ11000mm×10000mm，容积：950m3 | 4 | 个 |  |
|  | 1#、2#焦油泵 |  |  |  | 1OOAY-60B 流量：79m3/h；扬程：38m | 2 | 台 |  |
|  | 粗苯贮槽 |  |  |  | Φ11000mm×10000mm，容积：950m3 | 1 | 个 |  |
|  | 1#、2#粗苯泵 |  |  |  | F81-316H4BM-0608TS1-BV；流量：30m3/h；扬程：30m | 1 | 台 |  |
|  | 1#、2#硫酸接收槽 |  |  |  | Φ6600mm×7500mm，容积：256m3 | 2 | 个 |  |
|  | 1#、2#硫酸泵 |  |  |  | CZ40-200B；流量：30m3/h；扬程：47m | 2 | 台 |  |
|  | 碱液接收槽 |  |  |  | Φ6000mm×5000mm，容积：141m3 | 1 | 个 |  |
|  | 碱液泵 |  |  |  | CZ40-200B；流量：30m3/h；扬程：47m | 1 | 台 |  |
|  | 洗油接收槽 |  |  |  | Φ6000mm×5000mm，容积：141m3 | 1 | 个 |  |
|  | 洗油泵 |  |  |  | CZ40-200BT；流量：28m3/h；扬程：47m | 1 | 台 |  |
|  | 卸碱槽 |  |  |  | Φ2200mm×4000mm，容积：15.2m3 | 1 | 个 |  |
|  | 卸碱泵 |  |  |  | 50FSB-25L；流量：15m3/h；扬程：25m | 1 | 台 |  |
|  | 卸硫酸槽 |  |  |  | Φ2200mm×4000mm，容积：15.2m3 | 1 | 个 |  |
|  | 卸硫酸泵 |  |  |  | 80FSB-50L；流量：50m3/h；扬程：50m | 1 | 台 |  |
|  | 新洗油卸车槽 |  |  |  | Φ2200mm×4000mm，容积：15.2m3 | 1 | 个 |  |
|  | 卸洗油泵 |  |  |  | CZ40-200B；流量：30m3/h；扬程：47m | 1 | 台 |  |
|  | 地下放空槽 |  |  |  | Φ2200mm×4000mm，容积：15.2m3 | 1 | 个 |  |
|  | 地下放空槽液下泵 |  |  |  | 50FSB-25L；流量：15m3/h；扬程：25m | 1 | 台 |  |
|  | 粗苯装车台 |  | DMCO流体 装卸臂 |  | 公称口径：DN80mm | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 粗苯装车台 |  | 2500×7200mm | 1 | 个 |  |
|  | 焦油装车台 |  | DMCO流体 装卸臂 |  | 公称口径：DN80mm | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 焦油装车台 |  | 2500×7200mm | 1 | 个 |  |
| 九、锅炉系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2#蒸汽锅炉 |  |  |  | SZS15-1.25-Q/Y；额定蒸发量：15t/h 额定蒸汽压力：1.25MPa | 2 | 台 |  |
|  | 离心风机 |  |  |  | 9-26-9D；流量：16118/16512m3/h | 2 | 台 |  |
|  | 煤气加热器 |  |  |  | V110861/V110862；换热面积：8m2 | 2 | 台 |  |
|  | 连续排污扩容器 |  |  |  | 容积：1.5m3 | 1 | 台 |  |
|  | 机械过滤器 |  |  |  | YDG-2500；处理水量：50t/h | 1 | 台 |  |
|  | 全自动软水器 |  |  |  | 处理水量：50t/h | 1 | 套 |  |
|  | 软水泵 |  |  |  | IS50-32-200A； 流量：11.7m3/h；扬程：44m | 3 | 台 |  |
|  | 除氧器 |  |  |  | RDGN-20t/h；额定出力：20t/ | 2 | 台 |  |
|  | 前置泵 （单级清水离心泵） |  |  |  | IS65-50-125 流量：25m3/h；扬程：20m | 2 | 台 |  |
|  | 锅炉给水泵 |  |  |  | YMC40×（Ⅰ）C； 流量：24m3/h；扬程：112m | 4 | 台 |  |
| 十、泡沫站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫罐（压力式泡沫比例混合装置） |  |  |  | PHYM-W-6/32/3.5 | 1 | 台 |  |
|  | 泡沫泵（消防泵） |  |  |  | XBD8.8/50-IS125-100-315C 额定流量：50L/S | 2 | 台 |  |
| 十一、综合供水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#、2#、3#冷却塔 |  |  |  | GNZF-3200 | 1 | 组 |  |
|  | 化产中速过滤器 |  |  |  | YDG-3000，处理水量：100t/h | 1 | 台 |  |
|  | 制冷中速过滤器 |  |  |  | YDG-3000，处理水量：100t/h； | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#生活泵 |  |  |  | KQS N150-M9/206-37/2 流量：130-170-220m3/h 扬程：52-47.6-38m | 2 | 个 |  |
|  | 1#、2#消防泵 |  |  |  | 200S-63；流量：288m3/h；扬程：62.5m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#、3#化产循环水泵 |  |  |  | 600S-47；流量：2800m3/h；扬程：53m | 3 | 台 |  |
|  | 1#、2#、3#制冷水泵 |  |  |  | 350S-75B 流量：1080m3/h；扬程：55m | 3 | 台 |  |
|  | 1#、2#冷冻水泵 |  |  |  | 350S-75A 流量：1170m3/h；扬程：65m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#、3#制冷机 |  |  |  | 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 制冷量：3490kw； | 3 | 组 |  |
|  | 1#、2#、3#外送加压风机 |  |  |  | 罗茨鼓风机；ZL103WDTJ1 流量：486m3/min | 3 | 台 |  |
| 十二、污水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水提升泵 |  |  |  | 100KFJ-30BK 流量：80m3/h；扬程：15m | 1 | 台 |  |
|  | 隔油池 |  |  |  | 20.0m×12.0m×5.0m | 1 | 组 |  |
|  | 隔油池集渣泵 |  |  |  | 40KFJ-20BK 流量：60m3/h；扬程：20m | 1 | 台 |  |
|  | 隔油池提升泵 |  |  |  | 100KFJ-32BK 流量：100m3/h；扬程：32m | 1 | 台 |  |
|  | 1-2#吹脱塔 |  |  |  | φ5.5m×14m | 2 | 台 |  |
|  | 1#、2#、3#反应池 |  |  |  | 2.0m×2.0m×4.5m | 3 | 个 |  |
|  | 1#、2#、3#、4#辐流沉淀池 |  |  |  | Φ12.0m×4.5m | 4 | 个 |  |
|  | 汽水混合器 |  |  |  | 1800x3200；处理水量：50t/h | 各1 | 台 |  |
|  | 气浮泵 |  |  |  | HQW65-200P 流量：21.8m3/h；扬程：38m | 各1 | 台 |  |
|  | PAC生化池 |  |  |  | 30.0m×40.0m×7.5m | 2 | 组 |  |
|  | 混合回流泵 |  |  |  | 150LJ-290；流量：200m3/h；扬程：20m | 2 | 台 |  |
|  | 污泥回流泵 |  |  |  | 流量：50m3/h；扬程：12.5（20）m | 2 | 台 |  |
|  | 生活污水池 |  |  |  | 5.0m×6.0m×5.5m | 1 | 个 |  |
|  | 生活污水提升泵 |  |  |  | 32GW12-15 流量：12m3/h；扬程：15m | 1 | 台 |  |
|  | PAC加药装置（加入1#、2#反应池） |  |  |  | 加集合氯化铝；处理水量：100t/h | 1 | 套 |  |
|  | 二氧化氯发生器（加入3#反应池除酚） |  |  |  | HB-2000；产氯量：2000g/h | 1 | 台 |  |
|  | 浓缩池污泥泵 |  |  |  | 50UHB-2K-A 流量：20m3/h；扬程：30m | 1 | 台 |  |
|  | 泥浆泵 |  |  |  | 100KFJ-30BK； 流量：100m3/h；扬程：32m | 1 | 台 |  |
|  | 污泥浓缩离心机 |  |  |  | LW250；处理水量：20t/h | 1 | 台 |  |
|  | 三叶罗茨鼓风机 |  |  |  | 200HB 流量：42.76m3/min；升压：68.6kpa | 4 | 台 |  |
|  | 组合滤池设备 |  | 集水池 |  | 10.0m×3.0m×3.3m | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 过滤泵 |  | ISG200-250 流量：250m3/h；扬程：20m | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 过滤排污泵 |  | 100GW110-10 流量：110m3/h；扬程：10m | 1 | 台 |  |
|  | 清水池 |  |  |  | 10.0m×4.0m×4.5m | 1 | 个 |  |
|  | 清水泵 |  |  |  | IS100-65-230 流量：100m3/h；扬程：66m | 2 | 台 |  |
|  | 事故池 |  |  |  | 45.0m×25.0m×4.5m | 1 | 个 |  |
|  | 事故泵 |  |  |  | IS100-65-230 流量：100m3/h；扬程：66m | 1 | 台 |  |
|  | 初期雨水收集池 |  |  |  | 60.0m×15.0m×4.5m | 1 | 组 |  |
|  | 清水泵 |  |  |  | 150S-50A 流量：144m3/h；扬程：40m | 2 | 台 |  |

主要管道一览表

| 序号 | 管道名称 | 管道规格 | 单位 | 数量 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荒煤气管道 | DN1400mm | m | 1060 | 荒煤气 | 微负压管道 |
| 2 | 净煤气管道 | DN800 mm | m | 760 | 净煤气 | 微正压管道 |
| 3 | 煤焦油管道 | DN57～250 mm | m | 3×420 | 煤焦油 | 正压管道 |
| 4 | 氨水管道 | DN57～273 mm | m | 3×160 | 氨水 | 正压管道 |
| 5 | 蒸汽管道 | DN32～100 mm | m | 3×560 | 蒸汽 | 正压管道 |

### 十、消防设施

1）云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂设有消防水池，新鲜水池和消防水池连通，有效容积3540㎥，满足消防用水的要求。厂区内布置消防给水管网，消防经水环形管网由现由厂区外生活给水管网和生产区用水管网供水，并设备用消防水池，室外设地上式消火栓，消防用水能够满足消防安全要求。设消防水泵2台，1开1备，型号为：200S-63单泵性能：Q=288 m3/h，供全厂消防用水使用。

2）云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂罐区设有泡沫消防系统，储罐泡沫消防管道采用钢管。泡沫发生装置设置一套压力式比例混合装置(卧式，泡沫罐容积3㎥)，混合装置为抗溶性泡沫液。项目在综合罐区的东北面设置了泡沫灭火站，建筑面积为77m2，安装有型号为PHYM-W-6/32/3.5的压力式泡沫比例混合装置，混合液流量：500～2100L/min，混合比为6%，工作压力为：0.6～1.2MPa，设置2台额定流量为50L/s，型号为XBD8.8/50-IS125-100-315C的泡沫泵。

厂区粗苯成品罐区、粗苯中间罐区、煤焦油成品罐区、煤焦油中间罐区各设置了1支消防泡沫枪。

3）罐区配置有干粉灭火器，各库区防火堤外设有消防砂。

4）固定式冷却喷淋水系统

储槽储槽设有固定式冷却水喷淋系统。

5）防火堤、消防砂池、灭火器等的配置

罐区设置有防火堤，设有灭火用干砂池，干沙存储于干沙池内，每个配置点配置约2m3的干沙，每个沙池配置有消防铲、消防桶。在建筑物内及生产现场配置了相应数量的磷酸铵盐干粉灭火器。

在总体布置上，各装置、厂房之间、各区域之间都有不低于5m宽的防火通道相通，生产装置区与储存区内的道路环形布置。

消防器材、设施配备统计表

| 序号 | 配 置 地 点 | 4kg干粉ABC灭火器 | 35kg干粉ABC灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 地上式消防栓 | 泡沫灭火站 | 2x消防柜 | 4x消防柜 | 20m消防水带 | 消防水带柜子 | 水 枪 | 消防毯 | 消防扳手 | 消防铲 | 消防桶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配煤班 | 16 | 1 |  | 2 |  | 8 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 2 | 收料班 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 3 | 铲修班 | 18 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 4 | 推焦班 | 8 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 调火班 | 16 | 14 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 捣固班 | 16 |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拦熄焦班 | 16 |  | 2 | 2 |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 炉顶班 | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 成品班 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 6 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 10 | 地面除尘班 | 4 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 11 | 维修班 | 12 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 12 | 综合供水班 | 16 | 5 | 2 | 5 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 冷鼓班 | 18 | 8 | 2 | 5 |  | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 硫铵班 | 18 | 5 | 2 | 4 |  | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 粗苯班 | 4 | 10 |  | 8 |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | 收发班 | 12 | 5 |  | 10 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 17 | 锅炉班 | 4 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 18 | 维修班 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 19 | 污水处理班 | 14 | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 20 | 配电班 | 22 | 10 | 4 | 2 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 脱硫班 | 10 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |
| 22 | 废气监测站 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 泡沫站 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 3 | 5 |  | 4 |  |  |
| 24 | 厂办公区 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 集中控制室 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 265 | 73 | 20 | 65 | 1 | 99 | 14 | 57 | 19 | 37 | 10 | 20 | 16 | 16 |